ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão (Presencial) n° 058/2013

Objeto: aquisição de 01 (uma) Lancha Fluvial para o transporte escolar, com capacidade para transportar no mínimo 20 (vinte) passageiros sentados, para atender a Divisão Municipal de Educação, conforme segue:

TERMO DE REFERÊNCIA – LANCHA ESCOLAR

1. OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência as condições para a aquisição de embarcação para o transporte escolar diário de alunos da rede pública de ensino Municipal, para atender a Divisão Municipal de Educação conforme normas estabelecidas e de acordo com as especificações, quantitativo e condições constantes neste Anexo I.

2. CATEGORIA DA LANCHA ESCOLAR:

Lancha Escolar – tipo Lancha Fluvial para transporte escolar, construída em alumínio naval (liga ASTM 5052), soldada em processo MIG, fundo com no mínimo 4,0 mm de espessura, lateral com no mínimo 3,0 mm de espessura, estrutura reforçada e popa reforçada com 5,0 mm de espessura, com rabeta de 20 polegadas, com comprimento total aproximado de no mínimo  7,30 m, boca moldada medida aproximada mínimo de 2,20 m, pontal medida aproximada mínimo de 1,00 m, calado medida aproximada de no mínimo 0,35 m, com capacidade para transportar o mínimo de  20 passageiros sentados, incluindo o piloto, apta para operar em águas interiores parcialmente abrigadas, incluso conjunto de documentos em língua portuguesa composto de:

a) Manual de uso e conservação da Lancha Escolar e dos Acessórios complementares à Lancha,

b) Planos e Memoriais conforme determinado na NORMAM-02/DPC, Cap. 3,

c)Certificado de Garantia do Construtor e Certificados de Garantia dos Equipamentos.

3. ITENS E QUANTITATIVOS

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | LANCHA ESCOLAR – tipo Lancha Fluvial para transporte escolar, construída em alumínio naval (liga ASTM 5052), soldada em processo MIG, fundo com no mínimo 4,0 mm de espessura, lateral com no mínimo 3,0 mm de espessura, estrutura reforçada e popa reforçada com 5,0 mm de espessura, com rabeta de 20 polegadas, com comprimento total aproximado de no mínimo 7,30 m, boca moldada medida aproximada mínimo de 2,20 m, pontal medida aproximada mínimo de 1,00 m, calado medida aproximada de no mínimo 0,35 m, com capacidade para transportar no mínimo 20 passageiros sentados, incluindo o piloto, apta para operar em águas interiores parcialmente abrigadas | 01 | Un. |

4. REFERENCIAIS: DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTAÇÕES

Para a construção e entrega da embarcação é obrigatória a observação das Normas e Padrões de Construção Naval da ABNT aplicáveis ao porte e tipo de embarcação, e em conformidade com os regulamentos e exigências da Diretoria de Portos e Costas da Marinha Brasileira estabelecidas para o tráfego em sua respectiva classificação, sob pena de não conformidade.

4.1. NORMAM – 02/DPC em vigor;

4.2 Normas, resoluções e Portarias aplicáveis às embarcações de transporte coletivo de estudantes, publicadas ABNT e demais órgãos e instituições competentes.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS LANCHAS ESCOLARES

Condições Gerais: a Lancha Escolar deve atender às seguintes condições gerais:

- Fabricadas com características que suportem sua operação em zonas ribeirinhas, que sejam resistentes à corrosão atmosférica, ou seja, à condições severas de operação.

- Movidas à combustível Gasolina 4 tempos.

- Material do casco apresentar resistência estrutural de acordo com as especificações ABNT NBR, conforme aplicação.

As figuras apresentadas nestas especificações técnicas são exemplos, cujo intuito é realçar os conceitos abordados. As soluções não precisam se limitar às imagens ilustrativas.

|  | Imagens ilustrativas |
| --- | --- |

6. DIMENSIONAIS

O comprimento total da lancha escolar deve estar em conformidade com os valores estabelecidos na tabela abaixo:

| Classificação | Comprimento total (mm) | Tolerância |
| --- | --- | --- |
| Lancha Escolar capacidade mínimo 20 pessoas | 7.300 | ± 5% |

6.1. LARGURA EXTERNA

A largura externa da lancha escolar deve ser de 2.530mm, com tolerância máxima de ± 5% sendo compreendida pela distância entre 02 (dois) planos paralelos ao plano longitudinal médio da lancha escolar e que tangenciam a mesma em ambos os lados deste plano.

Na determinação da largura estão incluídas todas as partes da lancha escolar, excluído qualquer equipamento/acessório de projeção, segurança ou sinalização.

6.2. ALTURA EXTERNA

A altura externa da lancha escolar entre o plano de linha base e um plano horizontal tangente à parte mais alta da lancha escolar deve ser de 2.665mm, com tolerância máxima de ± 5%, considerando todas as partes fixas entre estes 02 (dois) planos. Na determinação da altura estão incluídas todas as partes da lancha escolar, excluído qualquer equipamento/acessório de projeção, segurança ou sinalização. A lancha escolar deverá obedecer às seguintes características principais, de acordo com tabela abaixo.

| Item | Lancha Escolar cap. Mínimo 20 pessoas | Tolerância |
| --- | --- | --- |
| Comprimento Total | 7,300 metros | ±5% |
| Largura Externa | 2,530 metros | ±5% |
| Altura Externa | 2,665 metros | ±5% |
| Capacidade de passageiros | Mínimo 20 sentados | - |
| Capacidade de Combustível | Mínimo de 100 litros | ±5% |

7. SISTEMAS E COMPONENTES - CONSTRUÇÃO

7.1. CASCO

A embarcação deve ser construída em chapas e perfilados de alumínio estrutural aclimável, na qualidade estrutural soldável resistente à corrosão atmosférica, nas especificações ABNT NBR, conforme aplicação.

A estrutura do casco deve ser do tipo longitudinal, soldada eletricamente por processo MIG, de acordo com os padrões construção naval e adequada à qualidade do alumínio utilizado.

7.2. LINHAS DO CASCO

As formas das linhas do casco da embarcação serão do tipo “V” profundo a vante tendendo para U aberto a ré, para regime de navegação semi-planeio em águas tranqüilas, com bolinas laterais em ambos bordos, na região de meio-navio até bochechas de vante, para minimizar formação de ondas.

7.3. ESPESSURAS DAS CHAPAS E PERFILADOS DE ALUMÍNIO

As chapas e perfilados de alumínio a serem utilizados na construção do casco da embarcação devem ser em alumínio de alta resistência à corrosão atmosférica e ter respectivamente as espessuras mínimas de 3,18 mm para o chapeamento do forro do casco, pisos, espelhos e trincanizes, e 4,76 mm para as peças de reforços estruturais longitudinais e transversais.

7.4. TRATAMENTO E PINTURA

Todas as chapas e perfis devem ter as superfícies limpas, recebendo imediatamente após uma demão de tinta de fundo tipo "primer" de base epóxi bi-componente.

O esquema de pintura de acabamento do casco deve consistir de número de demãos necessários de tinta tipo epóxi bi-componente na cor “Amarelo Escolar” (referência da cor: 1.25Y 7/12, corresponde à Tabela de Cartelas Munsell), número de demãos necessários de tinta base epóxi bi-componente anti-derrapante no piso do convés principal a vante, exceto no interior do tanque de óleo combustível que deve permanecer sem pintura.

Na traseira e nas laterais exteriores, em ambos os bordos, do casco, deve ser pintada, em toda a sua extensão, uma faixa horizontal com as seguintes especificações: cor preta com 400 mm, com tolerância máxima de ± 10mm, de largura, a meia altura, na qual deverá ser inscrita, em letras maiúsculas, o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da letra de 280mm, com tolerância máxima de ± 10mm, na cor “Amarelo Escolar”, pintado em sistema poliuretano bi-componente, e espessura da camada seca entre 50 e 60µm.

Também, na parte frontal superior da casaria, deve ser pintado o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da letra de 280mm ± 10mm, na cor preto, pintado em sistema poliuretano bi componente, e espessura da camada seca entre 50 e 60µm.

8. PROPULSÃO – MOTOR

A embarcação deve possuir 1 conjunto motor-reversor-eixo-hélice com motor de propulsão Motor Gasolina 4 tempos, marítimo ou marinizado pelo fabricante do motor, com potência de serviço variando de acordo com a tabela abaixo, aspirado, com injeção mecânica.

| Classificação | Potência mínima (HP) |
| --- | --- |
| Lancha Escolar capacidade mínimo 20 pessoas | Maior que 90 |

As medições da potência e do torque devem estar em conformidade com as determinações das normas ISO 3046 ou DIN 6271.

O comando do conjunto motor/reversor/propulsor deve ser efetuado com os controles situados no Comando.

Deverão ser instalados instrumentos de controle do motor e reversor no painel do Comando, dentro de um armário metálico com dispositivo de tranca a chave, contendo manômetros de pressão de óleo do motor e do reversor, termômetro de água de refrigeração do motor, indicador de rotação do motor, horímetro, chave de partida e parada do motor, interruptores de luzes e outros dispositivos elétricos.

O conjunto motor-reversor-eixo-hélice deve ser posicionado na parte de popa do casco. O motor propulsor deverá possuir isolamento termo-acústico. A embarcação deve possuir um sistema de governo de mecanismo hidráulico, cujo o timão ou volante de comando deve ser situado a vante.

9. ELETRICIDADE

9.1. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

O sistema de geração de energia elétrica deve ser em 12 volts, corrente contínua, fornecida através de pelo menos 1 bateria tipo chumbo-ácido com capacidade mínima de acordo com tabela abaixo, carregada por um alternador tracionado pelo próprio motor propulsor.

| Classificação | Capacidade mínima (AH) |
| --- | --- |
| Lancha Escolar capacidade mínimo 20 pessoas | 95 |

9.2. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A energia elétrica será distribuída em 12 volts corrente contínua para iluminação e todos os demais equipamentos instalados a bordo, com painel de controle no comando.

A iluminação será através de lâmpadas tipo econômica, instalada em luminárias.

O sistema de iluminação do salão de estudantes e da região das portas de serviço da lancha escolar deve propiciar níveis adequados de iluminação que facilitem o embarque, o desembarque e a movimentação dos estudantes. Essa iluminação deve possibilitar a visualização da área externa à lancha escolar, junto às portas de serviço.

10. HIDRÁULICA

A embarcação será dotada de pelo menos 1 bomba elétrica de 12 volts corrente contínua, com capacidade mínima de 1000 gph para sistema de esgoto.

11. ACESSÓRIOS

A embarcação deve ser dotada dos seguintes aparelhos e instalações:

| Acessório | Lancha Escolar cap.mínimo 20 pessoas |
| --- | --- |
| Cabeço duplo de atracação a vante | 01 |
| Verdugos de mangote de borracha de 3 polegadas de diâmetro, em linha contínua nos costados e espelho de vante | 01 |
| Âncora de 10 kg (tolerância de ±5%) | 01 |
| Colete salva-vidas conforme normas ABNT | 20 |
| Bóias de salvamento | 02 |
| Proteção lateral para ancoragem | 04 |

12. NAVEGAÇÃO

A embarcação deve possuir os seguintes equipamentos de auxílio à navegação:

Luzes de Navegação conforme as Normas em vigor;

Deverão ser instalados instrumentos de controle do motor e reversor no painel do Comando, dentro de um armário metálico com dispositivo de tranca a chave, contendo:

| Navegação | Lancha Escolar cap. Mínimo 20 pessoas |
| --- | --- |
| Manômetros de pressão de óleo do motor | 01 |
| Manômetros de pressão de óleo do reversor | 01 |
| Termômetro de água de refrigeração do motor | 01 |
| Indicador de rotação do motor | 01 |
| Horímetro | 01 |
| Chave de partida e parada do motor | 01 |
| Interruptores de luzes | 01 |
| Indicador de carga de bateria | 01 |
| Limpador de pára-brisa | 01 |
| Buzina | 01 |
| Farol de busca | 01 |

13. SEGURANÇA E SALVATAGEM

A embarcação deve possuir os equipamentos de segurança e salvatagem em quantidades, tipo e classe conforme estabelecidos na NORMAM-02/DPC em vigor.

14. ACABAMENTO

14.1. CASARIA

A casaria deve ser construída em material composto, e estrutura reforçada.

A fixação da casaria ao casco será através de parafusos e/ou grampos.

Deve ser obtida vedação das frestas entre as superfícies do casco e casaria.

A cor externa da casaria deverá ser a mesma indicada para a pintura do casco.

14.2. PISOS

O piso externo do convés será em chapa de alumínio tipo aclimável, com pintura anti-derrapante.

O piso do salão de passageiros será de chapa de madeira compensado naval na espessura mínima de 15 mm, revestido com piso vinílico anti-derrapante, ou de material compósito de qualidade e resistência equivalente.

As tampas de inspeção eventualmente existentes no piso devem estar montadas e fixadas de modo a não poderem ser deslocadas ou abertas sem a utilização de ferramentas ou chaves.

Os dispositivos de acabamento (por exemplo: perfis, sinalizadores, entre outros) do piso não podem ultrapassar 6,5mm do nível do piso.

14.3. ACESSOS, PORTAS E JANELAS

Os acessos à embarcação deverão se dar através de  portas a vante, e  portas laterais de emergência

Todos os vidros utilizados devem ser de segurança, conforme ABNT NBR 9491 e suas atualizações.

As janelas laterais devem ser construídas em caixilhos próprios e deverão conter material móvel que permita uma cobertura e segurança contra intempéries climáticas.

15. MOBILIÁRIO

Deverão ser instalados bancos individuais ou coletivos em material apropriado (madeira marítima ou poliuretano) para acomodação de passageiros, além de banco individual para o Condutor:

Todos bancos devem ser confeccionados em perfis de material composto ou madeira certificada para assento e encosto suportados por estruturas rígidas com formas ergométricas

Os bancos devem possuir encosto alto. A altura máxima do assento, em relação ao local de acomodação dos pés, deve ser de aproximadamente 400mm Esta dimensão será medida na linha média do referido assento, na sua parte frontal.

A profundidade do assento deve ser de 350mm, com tolerância máxima de ± 5% tomada na horizontal a partir da interseção do assento com encosto ou seus prolongamentos. A altura do encosto, referida ao nível do assento é de 550 mm , com tolerância máxima de ± 5% tomada na vertical a partir da interseção do assento com encosto ou seus prolongamentos.

Todos os bancos devem ser posicionados de forma a não causar dificuldade de acesso e acomodação aos estudantes, principalmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida.

A lancha escolar deve possuir 01 (um) banco localizado próximo a uma das portas de serviço, devidamente identificado, disponível para uso preferencial de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

O banco para uso preferencial deve ser equipado com 2 (dois) cintos de segurança subabdominais complementados por 02 (dois) pontos de apoio superiores  e colete torácico.

16. CORREDOR DE CIRCULAÇÃO

O corredor central de circulação deve ficar livre de obstáculos que afetem a segurança e integridade dos estudantes e sua largura mínima deve ser de 300mm.

17. GARANTIA

O contratado deverá oferecer garantia de 12 meses, com o limite máximo de 2000 (duas mil) horas na aplicação dos equipamentos de propulsão, a partir da data da entrega da embarcação.

O contratado deverá fornecer todos os certificados de garantia dos equipamentos instalados, devidamente preenchidos, ao contratante no momento da entrega da embarcação.

18. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

A embarcação descrita neste Termo de Referência deverá ser entregue no local indicado pelo contratante, conforme estipulado no contrato, sendo que o prazo de entrega deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias.

O transporte e a entrega da embarcação objeto deste Termo são de responsabilidade da contratada, e deverá ser realizados endereço do destinatário a ser fornecido pelo contratante, por ocasião da requisição pelo órgão competente.

A contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

O contratante, mediante a conferência dos itens de avaliação observando as orientações do Manual de Recebimento, e caso a embarcação não tenha apresentado nenhuma irregularidade, emitirá o Termo de Recebimento definitivo.

Se verificada alguma irregularidade no ato da entrega o contratante deverá indicar os itens irregulares, comunicar à contratada, sendo que o Termo de Recebimento somente será emitido após a regularização da(s) pendência(s).

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento da embarcação objeto do presente Termo de Referência, dar-se-á em parcela única, conforme disposições contratuais.

Para habilitar-se ao pagamento a licitante vencedora deverá apresentar ao CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega das embarcações.

O prazo de pagamento será ajustado entre o contratante e contratado e será definido no instrumento contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as partes, e deverá ocorrer num prazo aproximado 30 dias após a assinatura do Termo de Recebimento definitivo e respectiva Nota Fiscal.

OBSERVAÇÃO:

É obrigatória a apresentação de catálogos técnicos dos produtos ofertados (lancha, acessórios e complementos), contendo as características e prazo de garantia.

(*) a contratada deverá prestar serviços de assistência técnica, nos casos pertinentes, por si própria ou rede de assistência credenciada e autorizada por esta, no Município de Rosana/SP e/ou região. Neste último caso, fica sob a responsabilidade da Municipalidade providenciar o transporte de ida e volta do bem até as dependências da rede de assistência técnica para efetuar as revisões ou reparos, sendo as despesas de sua responsabilidade. Entende-se por região todas as cidades distantes do Município de Rosana/SP, num raio máximo de 250 km.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento dos objetos adjudicados serão realizados em sua totalidade, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es).

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal Eletrônica - NFE o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 058/2013 - AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA FLUVIAL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 20 (VINTE) PASSAGEIROS SENTADOS, PARA ATENDER A DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de _____. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão (Presencial) n° 058/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão (Presencial) n° 058/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

DECLARO ainda que a empresa não está inclusa nas vedações constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 058/2013, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 058/2013.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: _____________________

Telefone: _______________________ E-mail: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) nº 058/2013, cujo objeto é a aquisição de 01 (uma) Lancha Fluvial para o transporte escolar, com capacidade para transportar no mínimo 20 (vinte) passageiros sentados, para atender a Divisão Municipal de Educação, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | LANCHA ESCOLAR – tipo Lancha Fluvial para transporte escolar, construída em alumínio naval (liga ASTM 5052), soldada em processo MIG, fundo com no mínimo 4,0 mm de espessura, lateral com no mínimo 3,0 mm de espessura, estrutura reforçada e popa reforçada com 5,0 mm de espessura, com rabeta de 20 polegadas, com comprimento total aproximado de no mínimo 7,30 m, boca moldada medida aproximada mínimo de 2,20 m, pontal medida aproximada mínimo de 1,00 m, calado medida aproximada de no mínimo 0,35 m, com capacidade para transportar no mínimo 20 passageiros sentados, incluindo o piloto, apta para operar em águas interiores parcialmente abrigadas | Un. | 01 |  |  |
|  | MARCA E MODELO DO PRODUTO |  |  |  |  |
|  | ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |

Obs.: Deverá constar, OBRIGATORIAMENTE, a marca/modelo do bem ofertado, a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item.

OBRIGATORIAMENTE, deverão ser entregues junto com as propostas, catálogos técnicos contendo as características dos produtos, acessórios e complementos ofertados.

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 (sessenta) dias);

II) O prazo de entrega é de: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 60 (sessenta dias corridos);

III) O prazo de garantia será de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação do equipamento, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do produto, com limite máximo de 2000 (duas mil) horas de aplicação dos equipamentos de propulsão, prevalecendo, quando maior que este prazo a garantia dada pelo licitante vencedor ou pelo fabricante, devendo ser entregue por técnico treinado, sem ônus para a Prefeitura.

IV) DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I;

VI - DECLARO, sob as penas da lei, que, caso seja vencedora do presente certame, informaremos, no prazo máximo de 30 (dias) corridos após assinatura do instrumento contratual, a relação de todas as cidades distantes do Município de Rosana/SP, num raio máximo de 250 km, atendidas por oficinas técnicas autorizadas, ou, ainda, unidades móveis.

VII - OBSERVAÇÕES:

1 – Deverá ser mantida ampla rede de assistência técnica, apresentando no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, a relação de rede de oficinas autorizadas todas as cidades distantes do Município de Rosana/SP, num raio máximo de 250 km, com capacidade para realizar, durante o período de garantia, a manutenção do veículo bem como dos acessórios e complementos, sendo que a responsabilidade pelo transporte de ida e volta do veículo até a rede de assistência técnica será de responsabilidade da Municipalidade.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão (Presencial) nº 058/2013, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: MUNICÍPIO DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540 - Rosana - SP, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão (Presencial) nº 058/2013 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 01 (uma) Lancha Fluvial para o transporte escolar, com capacidade para transportar no mínimo 20 (vinte) passageiros sentados, para atender a Divisão Municipal de Educação, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão (Presencial) nº 058/2013:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) adjudicado(s) será realizado na sua totalidade, observando-se o que segue:

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO SEXTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A CONTRATADA deverá informar, no prazo máximo de 30 (dias) corridos após assinatura deste Instrumento Contratual, a relação de todas as cidades distantes do Município de Rosana/SP, num raio máximo de 250 km, atendidas por oficinas técnicas autorizadas, ou, ainda, unidades móveis.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte, referente ao exercício de 2013: Manutenção dos Serviços de Ensino Fundamental – Func. Prog.: 1236100081002-449052 (926).

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) veículos (s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor competente, em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências ou irregularidades quanto aos produtos não será iniciada a contagem de prazo para pagamento.

PARÁGRAFO QUATRO

A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

PARÁGRAFO QUINTO

Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a CONTRATADA para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período de até 120 (cento e vinte) dias, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão (Presencial) nº 058/2013, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de (---).

____________________________________

MUNICÍPIO DE ROSANA

Sandra Aparecida de Souza Kasai

Prefeita Municipal

Contratante

______________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

_______________________________	_________________________________

Nome: 						Nome: