ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão (Presencial) n° 059/2013.

Objeto: aquisição de móveis hospitalares, equipamentos, materiais, instrumentais de enfermagem e odontológicos, com entrega total, para atender a Divisão Municipal de Saúde, conforme segue:

| Item | Produto | Descrição do Produto | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alveolótomo Luer Curvo | Alveolótomo Luer Curvo em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 2 | Aparelho Ultrassonografia | Aparelho de Ultrassonografia Descrição: Ultra-som digital Doppler color e Power Doppler Equipamento multiespecialidade Imagem harmônica Harmônica de pulso invertido Cine loop com o mínimo de 128 quadros Conexão para três transdutores simultâneos Arquivamento e gerenciador de imagens Transdutores multifrequenciais de banda larga Monitor de no mínimo 15” não entrelaçados Mínimo de 1024 canais Sistema operacional baseado em Linux ou Windows Imagem trapezoidal na sonda linear Dicom 3.0 256 Tons de cinza Portas USB Transdutor multifrequencial de banda larga convexo de no mínimo 3 a 7Mhz Transdutor multifrequencial de banda larga linear de no mínimo 5 a 12 MHz Transdutor multifrequencial de banda larga endocavitário de no mínimo 4 a 9 MHz Manual de operação e instrução em português Garantia do equipamento de no mínimo um ano Garantia mínima de 12 meses e indicação de Assistência técnica especializada própria da marca vencedora do pregão. Profissional disponível para “Application” do aparelho após instalação. Registro ANVISA | Unid. | 1 |
| 3 | Aparelho de Fotopolimerisador Led | Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas sem fio com bateria de lítio; Luz azul fria com comprimento de onda específico emitida por LED (Light Emiting Diodes) de alta energia, Ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360o ,Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 90V – 250V~ (50/60Hz); Comprimento da Onda 420nm – 480nm Potência 1250mW/cm2 Timer (5, 10, 15 e 20 seg.), com bip sonoro no final da operação; Desligamento automático; Corpo da caneta constituído em ABS; Peça de mão anatômica, Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz; Base de carga injetada em ABS; Acompanha 1 ponteira de clareamento 1 dente;1 ponteira de clareamento 3 dentes;1 unidade do equipamento Fotopolimerizador composto de: Caneta, Base de carga, Cabo de alimentação, Fonte de alimentação;1 Ponteira de fibra ótica Ø8mm (polimerização);1 Protetor ocular. | UN | 5 |
| 4 | Aparelho de profilaxia e Ultra-Som | Aparelho de profilaxia e Ultra-Som: Produzido com plástico de alta resistência mecânica, reservatório do pó de bicarbonato na parte externa, instrumentos de ultra-som e do jato de bicarbonato são removíveis e autoclavável, possuindo variação de potência de no mínimo 7 níveis, entrada de água direto da rede, suporte dos instrumentos fixos no aparelho, regulagem do spray e regulagem do ar para controle do volume do pó do jato de bicarbonato, sistema de jato de bicarbonato possui filtro de ar para evitar a entrada de umidade no reservatório. Possuindo no mínimo 4 Ponteiras Ultra som + Jato Bicarbonato, 01 Peça de mão de Jato de Bicarbonato, 01 Peça de mão de Ultra-som, 01 Pedal de comando 01 chave para ponteira. Frequência aproximada: 50/60 HZ, Consumo: máximo 48 VA. Instruções de uso Voltagem: Bivolt. Garantia: 12 meses. Assistência Técnica em Rosana ou Região Produto com Registro na ANVISA. | Unid. | 3 |
| 5 | Aplicador de dycal Simples | Aplicador de dycal Simples em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 13 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |
| 6 | Armário vitrine | Armário vitrine com 1 porta com chave tipo yali. Frente, lados e 3 prateleiras de vidros. Fundo e teto em chapa pintada à sintético, opcional epóxi. Dimensão: aproximadamente 0,40x0,50x1,50 de altura. | UN | 2 |
| 7 | Auto clave | Autoclave, 12litros, painel microprocessado digital com no mínimo 3 dígitos, 2 bandejas aço inox, ciclo de secagem com porta fechada, ciclo de secagem com porta fechada. garantia de um ano no mínimo.Produto com registro na Anvisa. | UN | 7 |
| 8 | Balança Antropométrica adulto | Balança Antropométrica Mecânica 150 kg: Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado, com escala de 0,5cm, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis régua em aço cromado, cursor em aço inoxidável, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade para 150 kg, divisões de 100 g, pesagem mínima de 2 kg, plataforma de 380 x 290 mm, Altura de 1,35 m. Produto com Registro ANVISA. | UN | 2 |
| 9 | Balança digital infantil | Balança digital infantil com capacidade máxima de 15 kg; Concha anatômica para acomodar o bebê, 110/220V; Tara até 9 kg; Divisões de 5gr, Dígitos medindo aproximadamente 12,7mm – Dimensões aproximadas da Concha: 58 cm, altura: 31 cm, comprimento: 76 cm, peso aproximado: 6,6Kg. Produto com Registro na Anvisa. Produto com Registro ANVISA. | UN | 2 |
| 10 | Bandeja de Inóx 22x12x1cm | Bandeja medindo aproximadamente 22x12x1cm em aço inoxidável de primeira qualidade. .Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. SEM TAMPA | Unid. | 30 |
| 11 | Biombo | Biombo de duas faces com rodízios, construído em tubos de aço redondo pintura eletrostática pó base epóxi de alta resistência, tecido resistente na cor bege. Dimensões aproximadas: aberto: Altura = 1,75cm x 1,35cm comprimento; fechado: Altura aproximada de 1,75 cm x 0,67 de comprimento aproximadamente x 0,59 aproximadamente de espessura. | UN | 2 |
| 12 | Brunidor Simples Nº 29 | Brunidor Simples Nº 29 em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 10cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |
| 13 | Cabo de Espelho | Cabo para espelho bucal em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 10cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 40 |
| 14 | Cadeira de rodas | Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços (ou infláveis). | UN | 6 |
| 15 | Calcador pequeno Ward. Nº 1 | Calcador pequeno Ward. Nº 1 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |
| 16 | Calcador pequeno Ward. Nº 2 | Calcador pequeno Ward. Nº 2 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 40 |
| 17 | Calcador pequeno Ward. Nº 3 | Calcador pequeno Ward. Nº 3 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |
| 18 | Caneta de alta rotação | Caneta de alta rotação, fabricada em alumínio anodizado, extremamente leve, torque máximo, aproximadamente 70db, spray triplo. Autoclavável até 135°C, conexão dois furos, possuindo aproximadamente rotação de 400.000, altura da cabeça 12 mm. Diâmetro de 11mm e pressão de 30. Apresentação: Estojo contendo uma caneta de alta rotação,1 agulha limpadora para o spray, 1 guarnição de borracha reserva para conexão da caneta e 1 saca-broca. Garantia mínima de 6 meses. Registro na ANVISA. | Unid. | 4 |
| 19 | Carro curativo | Carro curativo com 2 prateleiras inox e varanda de proteção lateral. Armação com pintura sintética, opcional epóxi, provida de rodízios giratórios de 5” revestidos com borracha. Dimensões: aproximadamente 0,45X0,75X0,80 de altura. | UN | 3 |
| 20 | Colgadura Individual | Colgadura Individual em inóx usada para apreensão da película de RX no ato da revelação.medindo aproximadamente 6 cm comprimento e1cm de largura. | Unid. | 6 |
| 21 | Cureta Cirurgica de Lucas Nº 85 | Cureta Cirurgica de Lucas Nº 85 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 22 | Cureta maccall 1/10 especial aço inoxidável | Cureta maccall 1/10 especial aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 23 | Cureta maccall 13/14 | Cureta maccall 13/14 especial aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 24 | Destiladora de água | Destiladora de água, para no mínimo 04 litros de água/3,8 litros de água destilada, com tempo de duração do ciclo mínimo 05 horas, 110 v, cor do fabricante e com garantia de fábrica. | Unid. | 1 |
| 25 | Equipo Odontológico | Equipo Odontológico ambidestro composto de: Cadeira Odontológica - motorizada com sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Não precisa ser fixada ao piso, acionamento pelo pedal, com no mínimo 4 movimentos e 2 programação de trabalho, volta automática à posição zero com movimentos sincronizados, subida e descida do assento, subida e descida do encosto, Articulação central, encosto de cabeça bi articulado e anatômico, apoio dos braços -1 Fixo,1 rebatível, injetados em material super resistente com pintura impermeável. Estofamento amplo, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido em PVC sem costura. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-redutor de baixa tensão com 24 volts. Equipo acoplado a cadeira Contendo:Seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável;1 terminal com spray para alta rotação e 1 terminal para micromotor pneumático.Braços Articuláveis com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo da cadeira. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e acionamento em qualquer ponto do pedal.Mangueiras,Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.Suporte das pontas com acionamento pneumático individual.Tampo de inox ,Fácil de limpar e resistente à corrosão. Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados.Pintura com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador-Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba; Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice .Refletor-Mono focal com 4 intensidade de luz, multifacetado, luz fria com 20.000 lux. Mocho á gás - Sistema de elevação do assento impulsionado a gás, acionado por alavanca lateral e com movimentação suave. Especificações Técnicas: encosto Anatômico com ajuste de aproximação. Base: resistente com no mínimo 5 rodízios, estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC sem costuras e lavável. Duas (2) unidades de Mocho à gás para cada equipo odontológico. Cor. a definir. Produto com Registro na ANVISA e Assistência técnica em Rosana e ou Região. | Unid. | 1 |
| 26 | Escada com 02 degraus | Escada com 02 degraus, armação em tubos 3/4“, redondos, esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiras de borracha, medindo aproximadamente 0,40x0,40m, cor padrão do fabricante | UN | 5 |
| 27 | Escavador de dentina nº 11 | Escavador de dentina nº 11 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 28 | Escavador de dentina nº 16 | Escavador de dentina nº 16 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm.Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 29 | Escavador de dentina nº 17 | Escavador de dentina nº 17 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 30 | Escavador de dentina nº 18 | Escavador de dentina nº 18 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 31 | Esculpidor Rollenback Nº 3 | Esculpidor Rollenback Nº 3 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |
| 32 | Esculpidor Rollenback Nº 3 s | Esculpidor Rollenback Nº 3 s aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |
| 33 | Esculpidor Rollenback Nº 3 ss | Esculpidor Rollenback Nº 3 ss aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 14 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 34 | Esculpidor de Frahn simples nº 10 | Esculpidor de Frahn simples nº 10 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 35 | Esculpidor de Frahn simples nº 2 | Esculpidor de Frahn simples nº 2 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 36 | Esculpidor de Frahn simples nº 6 | Esculpidor de Frahn simples nº 6 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 37 | Espátula nº. 24 aço inoxidável | Espátula nº. 24 em aço inoxidável de primeira qualidade. medindo aproximadamente 17 cm:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 38 | Foco de Luz | Foco clínico ginecológico com lâmpada, mínimo de 20 watts, haste flexível, base sobre rodízios, com cabo de energia mínimo 02 metros, chave seletora 110/220 volts. | UN | 1 |
| 39 | Fórceps adulto nº. 01 | Fórceps adulto nº. 01, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 40 | Fórceps adulto nº. 150 | Fórceps adulto nº. 150, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 41 | Fórceps adulto nº. 151 | Fórceps adulto nº. 151, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 42 | Fórceps adulto nº. 16 | Fórceps adulto nº. 16, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 43 | Fórceps adulto nº. 17 | Fórceps adulto nº. 17, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 12 |
| 44 | Fórceps adulto nº. 18l | Fórceps adulto nº. 18l, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 45 | Fórceps adulto nº. 18r | Fórceps adulto nº. 18r, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 46 | Fórceps adulto nº. 222 | Fórceps adulto nº. 222, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 8 |
| 47 | Fórceps adulto nº. 62 | Fórceps adulto nº. 62, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 8 |
| 48 | Fórceps adulto nº. 65 | Fórceps adulto nº. 65, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 8 |
| 49 | Fórceps adulto nº. 69 | Fórceps adulto nº. 69, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 50 | Fórceps infantil nº. 1 | Fórceps infantil nº. 1, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 8 |
| 51 | Fórceps infantil nº. 151 | Fórceps infantil nº. 151, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 52 | Fórceps infantil nº. 18l | Fórceps infantil nº. 18l, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 53 | Fórceps infantil nº. 18r | Fórceps infantil nº. 18r, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 54 | Fórceps infantil nº. 44 | Fórceps infantil nº. 44, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 55 | Fórceps infantil nº. 65 | Fórceps infantil nº. 65, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 56 | Fórceps infantil nº. 69 | Fórceps infantil nº. 69, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 57 | Jogo de Alavanca Seldin Adulto | Jogo de Alavanca Seldin Adulto medindo aproximadamente 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita 1 R,uma esquerda 1L e uma reta 2. Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Jogo | 8 |
| 58 | Jogo de Alavanca Apical Infantil | Jogo de Alavanca Apical Infantil medindo aproximadamente 14 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita, uma esquerda e uma reta Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 59 | Jogo de Alavanca Apical Adulto | Jogo de Alavanca Apical Adulto medindo aproximadamente 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita,uma esquerda e uma reta Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Jogo | 8 |
| 60 | Kit cilindro de Oxigênio | Cilindro para Oxigênio Medicinal de 1m³ (vazio), válvula redutora de pressão para cilindro (regulador), fluxômetro medicinal, extensão medicinal, cateter tipo óculos, frasco umidificador com Carrinho para cilindro de 1 m³, na cor branca. | UN | 5 |
| 61 | Kit de pontas:Contra Ângulo e Micro Motor | Contra ângulo: fabricado em latão e alumínio, acoplável ao micro motor através de sistema intra, giro livre de 360º sobre o micro motor, fixação da broca com trava de aço com sistema lateral de acoplamento permitindo o uso de brocas de alta rotação com uso de pinça FG esterilizável em autoclave. Rotação máxima 20.000 Peso (g) 40 á 44 Sistema Intra para acoplamento do contra ângulo e peça reta. Micro Motor - Possuindo alto torque , baixa velocidade e baixo nível de ruído. Rotação entre 3.000 rpm a 18.000 rpm. Inversão e controle de rotação Autoclavável até 135°C, Conexão 2 furos: possibilita acoplamento com qualquer equipamento. Corpo de diâmetro aproximado 20 mm. Garantia mínima 06 meses. Apresentar Registro dos Produtos na ANVISA. | Unid | 3 |
| 62 | Lima para osso n°. 11 | Lima para osso nº. 11, medindo 18 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 6 |
| 63 | Macro Modelo escovação | Macro Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm. | Unid | 3 |
| 64 | Mesa Auxiliar | Mesa Auxiliar para uso em consultório odontológico de acordo com as normas da vigilância sanitária, composta por 02 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm,ambas com bojos em ABS cantos arredondados e prateleira sob a base, confeccionado em MDF de 15mm, revestimento interno em laminado melânico,revestimento externo em laminado melaminico, puxadores em alumínio com ponteiras cromadas e pintura epóxi; gavetas plásticas em ABS,poliestireno4 mm moldadas sem cantos vivos, corrediças em metal com pintura epóxi rodízios com stop e deslize suave, tampo confeccionado em MDF e revestimento em laminado melaminico, portas e frente das gavetas, confeccionados em “MDF” de 18mm de espessura , horizontal com linhas arredondadas revestida interna e externamente, rodízios em nylon rígido de alta resistência, módulos com fundos individuais. medidas externas aproximadas: Largura 50 cm X Altura Tampo 80 cm X 51 cm. | Unid. | 5 |
| 65 | Mesa Auxiliar | Mesa auxiliar construída em tubos inox de 7/8” x 1,0mm. Tampo e prateleira construído em chapa inox de 0,80mm. Pés com rodízios plásticos de 2”. Dimensões: aproximadamente 0,40m x 0,60m x 0,80m de altura | UN | 2 |
| 66 | Mocho á gás | Mocho á gás possuindo sistema de elevação do assento impulsionado a gás,sendo acionado por alavanca lateral e com movimentação suave.Especificações Técnicas: encosto anatômico tipo concha, assento com elevação central e rebatimento das bordas inferiores, estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC sem costuras e lavável, base resistente com no mínimo 5 rodízios de Poliuretano, peso líquido aproximado de 5,6KG.Côr: Azul celeste revestido. | Unid. | 4 |
| 67 | Motor Endodôntico | Motor endodôntico para sistemas de instrumentação rotatória, compacto, leve e de fácil uso, possui 9 programações ajustáveis, acompanha 1 contra-ângulo redutor 16:1 que funciona sem pedal compatível com todos os sistemas rotatórios. Peça de mão com botão liga/desliga pesando aproximadamente 92g. Motor de funcionamento elétrico e com bateria, (Acompanha carregador). Não precisa estar conectado a tomada para funcionar. A bateria possui tempo de recarga de aproximadamente de 5 horas e tempo de uso de aproximadamente duas horas, tela de Cristal líquido, autoreverse mode, escala de velocidade 120 RPM a 800 RPM , escala de controle de torque 0,6 a 5,2 N.cm, acompanha peça de lubrificação C.A e manual . Voltagem de 110 Volts. Garantia de 2 anos, produto com Registro ANVISA. | Unid. | 1 |
| 68 | Negatoscópio | Negatoscópio de parede construído em chapa de aço esmaltado, com frente de acrílico, 127/220 volts, 01 corpo. Dimensões: 0,37mm comp.x 0,44 m de altura. | UN | 1 |
| 69 | Otoscópio | Otoscópio compacto com iluminação de fibra Ótica e com tecnologia Xenon, corpo de alta resistência a impactos, deve permitir a conexão com insuflador para teste pneumático do tímpano, janela de visão com giro para oslados. Deve possuir cabo conversor com engate de sistema tipo rosca, com bateria recarregável e com regulagem de intensidade de luz. ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES: Jogo de espéculos reusáveis (mínimo de quatro); Um (01) recarregador; Duas (02) lâmpadas sobressalentes; Estojo para acondicionamento. | UN | 7 |
| 70 | Pinça clínica p/ algodão | Pinça clínica p/ algodão aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm.Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |
| 71 | Pinça Hemostática-Mosquito reta 12 cm. | Pinça Hemostática-Mosquito reta 12 cm. aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 72 | Porta agulha mathieu 14 cm | Porta agulha mathieu 14 cm de comprimento, em aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |
| 73 | Porta algodão inox limpo | Porta algodão inox limpo medindo 8x10 cm, com mola em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |
| 74 | Porta matriz tipo Ivory Nº 8 Especial | Porta matriz tipo Ivory Nº 8 Especial, medindo 6 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 20 |
| 75 | Porta matriz toflemire | Porta matriz tofflemire medindo 6 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 20 |
| 76 | Seringa carpulle c/ refluxo | Seringa carpulle c/ refluxo aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 12 cm. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |
| 77 | Sindesmótomo | Sindesmótomo aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação medindo aproximadamente 18 cm Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 20 |
| 78 | Sonda exploradora nº 5 | Sonda exploradora nº 5 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |
| 79 | Termômetro digital | Termômetro digital de máxima e mínima, com temperatura interna e externa com comandos programados que fornecem informações em tempo real das temperaturas, em plástico resistente, com as seguintes características: - dois displays em cristal liquido com visualização de 3 dígitos; - cabo externo de 2 metros com sensor em inox;- resistente a mudanças de temperatura - escala celsius interna de -10 a +50 graus; | UN | 7 |
| 80 | Tesoura cirúrgica ponta curva 11,5cm. | Tesoura cirúrgica ponta curva 11,5 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |
| 81 | Tesoura cirúrgica ponta reta 11,5 cm | Tesoura cirúrgica ponta reta 11,5 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |

OBS: No ato da entrega dos itens 02 e 25 os mesmos deverão ser entregues acompanhados dos respectivos catálogos técnicos, contendo as características dos produtos, seus acessórios e complementos.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma total, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es).

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega dos produtos deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 059/2013 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSTRUMENTAIS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS, COM ENTREGA TOTAL, PARA ATENDER A DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO I.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de _____. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão (Presencial) n° 059/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão (Presencial) n° 059/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

DECLARO ainda que a empresa não está inclusa nas vedações constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 059/2013, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 059/2013.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) nº 059/2013, cujo objeto é a aquisição de móveis hospitalares, equipamentos, materiais, instrumentais de enfermagem e odontológicos, com entrega total, para atender a Divisão Municipal de Saúde, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Produto | Descrição do Produto | Unid. | Quant. | Marca Modelo | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alveolótomo Luer Curvo | Alveolótomo Luer Curvo em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 2 | Aparelho Ultrassonografia | Aparelho de Ultrassonografia Descrição: Ultra-som digital Doppler color e Power Doppler Equipamento multiespecialidade Imagem harmônica Harmônica de pulso invertido Cine loop com o mínimo de 128 quadros Conexão para três transdutores simultâneos Arquivamento e gerenciador de imagens Transdutores multifrequenciais de banda larga Monitor de no mínimo 15” não entrelaçados Mínimo de 1024 canais Sistema operacional baseado em Linux ou Windows Imagem trapezoidal na sonda linear Dicom 3.0 256 Tons de cinza Portas USB Transdutor multifrequencial de banda larga convexo de no mínimo 3 a 7Mhz Transdutor multifrequencial de banda larga linear de no mínimo 5 a 12 MHz Transdutor multifrequencial de banda larga endocavitário de no mínimo 4 a 9 MHz Manual de operação e instrução em português Garantia do equipamento de no mínimo um ano Garantia mínima de 12 meses e indicação de Assistência técnica especializada própria da marca vencedora do pregão. Profissional disponível para “Application” do aparelho após instalação. Registro ANVISA | Unid. | 1 |  |  |  |
| 3 | Aparelho de Fotopolimerisador Led | Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas sem fio com bateria de lítio; Luz azul fria com comprimento de onda específico emitida por LED (Light Emiting Diodes) de alta energia, Ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360o ,Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 90V – 250V~ (50/60Hz); Comprimento da Onda 420nm – 480nm Potência 1250mW/cm2 Timer (5, 10, 15 e 20 seg.), com bip sonoro no final da operação; Desligamento automático; Corpo da caneta constituído em ABS; Peça de mão anatômica, Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz; Base de carga injetada em ABS; Acompanha 1 ponteira de clareamento 1 dente;1 ponteira de clareamento 3 dentes;1 unidade do equipamento Fotopolimerizador composto de: Caneta, Base de carga, Cabo de alimentação, Fonte de alimentação;1 Ponteira de fibra ótica Ø8mm (polimerização);1 Protetor ocular. | UN | 5 |  |  |  |
| 4 | Aparelho de profilaxia e Ultra-Som | Aparelho de profilaxia e Ultra-Som: Produzido com plástico de alta resistência mecânica, reservatório do pó de bicarbonato na parte externa, instrumentos de ultra-som e do jato de bicarbonato são removíveis e autoclavável, possuindo variação de potência de no mínimo 7 níveis, entrada de água direto da rede, suporte dos instrumentos fixos no aparelho, regulagem do spray e regulagem do ar para controle do volume do pó do jato de bicarbonato, sistema de jato de bicarbonato possui filtro de ar para evitar a entrada de umidade no reservatório. Possuindo no mínimo 4 Ponteiras Ultra som + Jato Bicarbonato, 01 Peça de mão de Jato de Bicarbonato, 01 Peça de mão de Ultra-som, 01 Pedal de comando 01 chave para ponteira. Frequência aproximada: 50/60 HZ, Consumo: máximo 48 VA. Instruções de uso Voltagem: Bivolt. Garantia: 12 meses. Assistência Técnica em Rosana ou Região Produto com Registro na ANVISA. | Unid. | 3 |  |  |  |
| 5 | Aplicador de dycal Simples | Aplicador de dycal Simples em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 13 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 6 | Armário vitrine | Armário vitrine com 1 porta com chave tipo yali. Frente, lados e 3 prateleiras de vidros. Fundo e teto em chapa pintada à sintético, opcional epóxi. Dimensão: aproximadamente 0,40x0,50x1,50 de altura. | UN | 2 |  |  |  |
| 7 | Auto clave | Autoclave, 12litros, painel microprocessado digital com no mínimo 3 dígitos, 2 bandejas aço inox, ciclo de secagem com porta fechada, ciclo de secagem com porta fechada. garantia de um ano no mínimo.Produto com registro na Anvisa. | UN | 7 |  |  |  |
| 8 | Balança Antropométrica adulto | Balança Antropométrica Mecânica 150 kg: Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado, com escala de 0,5cm, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis régua em aço cromado, cursor em aço inoxidável, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade para 150 kg, divisões de 100 g, pesagem mínima de 2 kg, plataforma de 380 x 290 mm, Altura de 1,35 m. Produto com Registro ANVISA. | UN | 2 |  |  |  |
| 9 | Balança digital infantil | Balança digital infantil com capacidade máxima de 15 kg; Concha anatômica para acomodar o bebê, 110/220V; Tara até 9 kg; Divisões de 5gr, Dígitos medindo aproximadamente 12,7mm – Dimensões aproximadas da Concha: 58 cm, altura: 31 cm, comprimento: 76 cm, peso aproximado: 6,6Kg. Produto com Registro na Anvisa. Produto com Registro ANVISA. | UN | 2 |  |  |  |
| 10 | Bandeja de Inóx 22x12x1cm | Bandeja medindo aproximadamente 22x12x1cm em aço inoxidável de primeira qualidade. .Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. SEM TAMPA | Unid. | 30 |  |  |  |
| 11 | Biombo | Biombo de duas faces com rodízios, construído em tubos de aço redondo pintura eletrostática pó base epóxi de alta resistência, tecido resistente na cor bege. Dimensões aproximadas: aberto: Altura = 1,75cm x 1,35cm comprimento; fechado: Altura aproximada de 1,75 cm x 0,67 de comprimento aproximadamente x 0,59 aproximadamente de espessura. | UN | 2 |  |  |  |
| 12 | Brunidor Simples Nº 29 | Brunidor Simples Nº 29 em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 10cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 13 | Cabo de Espelho | Cabo para espelho bucal em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 10cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 14 | Cadeira de rodas | Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços (ou infláveis). | UN | 6 |  |  |  |
| 15 | Calcador pequeno Ward. Nº 1 | Calcador pequeno Ward. Nº 1 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 16 | Calcador pequeno Ward. Nº 2 | Calcador pequeno Ward. Nº 2 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 17 | Calcador pequeno Ward. Nº 3 | Calcador pequeno Ward. Nº 3 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 18 | Caneta de alta rotação | Caneta de alta rotação, fabricada em alumínio anodizado, extremamente leve, torque máximo, aproximadamente 70db, spray triplo. Autoclavável até 135°C, conexão dois furos, possuindo aproximadamente rotação de 400.000, altura da cabeça 12 mm. Diâmetro de 11mm e pressão de 30. Apresentação: Estojo contendo uma caneta de alta rotação,1 agulha limpadora para o spray, 1 guarnição de borracha reserva para conexão da caneta e 1 saca-broca. Garantia mínima de 6 meses. Registro na ANVISA. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 19 | Carro curativo | Carro curativo com 2 prateleiras inox e varanda de proteção lateral. Armação com pintura sintética, opcional epóxi, provida de rodízios giratórios de 5” revestidos com borracha. Dimensões: aproximadamente 0,45X0,75X0,80 de altura. | UN | 3 |  |  |  |
| 20 | Colgadura Individual | Colgadura Individual em inóx usada para apreensão da película de RX no ato da revelação.medindo aproximadamente 6 cm comprimento e1cm de largura. | Unid. | 6 |  |  |  |
| 21 | Cureta Cirurgica de Lucas Nº 85 | Cureta Cirurgica de Lucas Nº 85 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 22 | Cureta maccall 1/10 especial aço inoxidável | Cureta maccall 1/10 especial aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 23 | Cureta maccall 13/14 | Cureta maccall 13/14 especial aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 24 | Destiladora de água | Destiladora de água, para no mínimo 04 litros de água/3,8 litros de água destilada, com tempo de duração do ciclo mínimo 05 horas, 110 v, cor do fabricante e com garantia de fábrica. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 25 | Equipo Odontológico | Equipo Odontológico ambidestro composto de: Cadeira Odontológica - motorizada com sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Não precisa ser fixada ao piso, acionamento pelo pedal, com no mínimo 4 movimentos e 2 programação de trabalho, volta automática à posição zero com movimentos sincronizados, subida e descida do assento, subida e descida do encosto, Articulação central, encosto de cabeça bi articulado e anatômico, apoio dos braços -1 Fixo,1 rebatível, injetados em material super resistente com pintura impermeável. Estofamento amplo, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido em PVC sem costura. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-redutor de baixa tensão com 24 volts. Equipo acoplado a cadeira Contendo:Seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável;1 terminal com spray para alta rotação e 1 terminal para micromotor pneumático.Braços Articuláveis com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo da cadeira. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e acionamento em qualquer ponto do pedal.Mangueiras,Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.Suporte das pontas com acionamento pneumático individual.Tampo de inox ,Fácil de limpar e resistente à corrosão. Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados.Pintura com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador-Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba; Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice .Refletor-Mono focal com 4 intensidade de luz, multifacetado, luz fria com 20.000 lux. Mocho á gás - Sistema de elevação do assento impulsionado a gás, acionado por alavanca lateral e com movimentação suave. Especificações Técnicas: encosto Anatômico com ajuste de aproximação. Base: resistente com no mínimo 5 rodízios, estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC sem costuras e lavável. Duas (2) unidades de Mocho à gás para cada equipo odontológico. Cor. a definir. Produto com Registro na ANVISA e Assistência técnica em Rosana e ou Região. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 26 | Escada com 02 degraus | Escada com 02 degraus, armação em tubos 3/4“, redondos, esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiras de borracha, medindo aproximadamente 0,40x0,40m, cor padrão do fabricante | UN | 5 |  |  |  |
| 27 | Escavador de dentina nº 11 | Escavador de dentina nº 11 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 28 | Escavador de dentina nº 16 | Escavador de dentina nº 16 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm.Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 29 | Escavador de dentina nº 17 | Escavador de dentina nº 17 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 30 | Escavador de dentina nº 18 | Escavador de dentina nº 18 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 31 | Esculpidor Rollenback Nº 3 | Esculpidor Rollenback Nº 3 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 32 | Esculpidor Rollenback Nº 3 s | Esculpidor Rollenback Nº 3 s aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 33 | Esculpidor Rollenback Nº 3 ss | Esculpidor Rollenback Nº 3 ss aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 14 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 34 | Esculpidor de Frahn simples nº 10 | Esculpidor de Frahn simples nº 10 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 35 | Esculpidor de Frahn simples nº 2 | Esculpidor de Frahn simples nº 2 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 36 | Esculpidor de Frahn simples nº 6 | Esculpidor de Frahn simples nº 6 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 37 | Espátula nº. 24 aço inoxidável | Espátula nº. 24 em aço inoxidável de primeira qualidade. medindo aproximadamente 17 cm:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 38 | Foco de Luz | Foco clínico ginecológico com lâmpada, mínimo de 20 watts, haste flexível, base sobre rodízios, com cabo de energia mínimo 02 metros, chave seletora 110/220 volts. | UN | 1 |  |  |  |
| 39 | Fórceps adulto nº. 01 | Fórceps adulto nº. 01, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 40 | Fórceps adulto nº. 150 | Fórceps adulto nº. 150, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 41 | Fórceps adulto nº. 151 | Fórceps adulto nº. 151, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 42 | Fórceps adulto nº. 16 | Fórceps adulto nº. 16, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 43 | Fórceps adulto nº. 17 | Fórceps adulto nº. 17, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 12 |  |  |  |
| 44 | Fórceps adulto nº. 18l | Fórceps adulto nº. 18l, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 45 | Fórceps adulto nº. 18r | Fórceps adulto nº. 18r, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 46 | Fórceps adulto nº. 222 | Fórceps adulto nº. 222, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 8 |  |  |  |
| 47 | Fórceps adulto nº. 62 | Fórceps adulto nº. 62, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 8 |  |  |  |
| 48 | Fórceps adulto nº. 65 | Fórceps adulto nº. 65, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 8 |  |  |  |
| 49 | Fórceps adulto nº. 69 | Fórceps adulto nº. 69, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 50 | Fórceps infantil nº. 1 | Fórceps infantil nº. 1, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 8 |  |  |  |
| 51 | Fórceps infantil nº. 151 | Fórceps infantil nº. 151, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 52 | Fórceps infantil nº. 18l | Fórceps infantil nº. 18l, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 53 | Fórceps infantil nº. 18r | Fórceps infantil nº. 18r, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 54 | Fórceps infantil nº. 44 | Fórceps infantil nº. 44, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 55 | Fórceps infantil nº. 65 | Fórceps infantil nº. 65, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 56 | Fórceps infantil nº. 69 | Fórceps infantil nº. 69, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 57 | Jogo de Alavanca Seldin Adulto | Jogo de Alavanca Seldin Adulto medindo aproximadamente 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita 1 R,uma esquerda 1L e uma reta 2. Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Jogo | 8 |  |  |  |
| 58 | Jogo de Alavanca Apical Infantil | Jogo de Alavanca Apical Infantil medindo aproximadamente 14 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita, uma esquerda e uma reta Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 59 | Jogo de Alavanca Apical Adulto | Jogo de Alavanca Apical Adulto medindo aproximadamente 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita,uma esquerda e uma reta Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Jogo | 8 |  |  |  |
| 60 | Kit cilindro de Oxigênio | Cilindro para Oxigênio Medicinal de 1m³ (vazio), válvula redutora de pressão para cilindro (regulador), fluxômetro medicinal, extensão medicinal, cateter tipo óculos, frasco umidificador com Carrinho para cilindro de 1 m³, na cor branca. | UN | 5 |  |  |  |
| 61 | Kit de pontas:Contra Ângulo e Micro Motor | Contra ângulo: fabricado em latão e alumínio, acoplável ao micro motor através de sistema intra, giro livre de 360º sobre o micro motor, fixação da broca com trava de aço com sistema lateral de acoplamento permitindo o uso de brocas de alta rotação com uso de pinça FG esterilizável em autoclave. Rotação máxima 20.000 Peso (g) 40 á 44 Sistema Intra para acoplamento do contra ângulo e peça reta. Micro Motor - Possuindo alto torque , baixa velocidade e baixo nível de ruído. Rotação entre 3.000 rpm a 18.000 rpm. Inversão e controle de rotação Autoclavável até 135°C, Conexão 2 furos: possibilita acoplamento com qualquer equipamento. Corpo de diâmetro aproximado 20 mm. Garantia mínima 06 meses. Apresentar Registro dos Produtos na ANVISA. | Unid | 3 |  |  |  |
| 62 | Lima para osso n°. 11 | Lima para osso nº. 11, medindo 18 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 6 |  |  |  |
| 63 | Macro Modelo escovação | Macro Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm. | Unid | 3 |  |  |  |
| 64 | Mesa Auxiliar | Mesa Auxiliar para uso em consultório odontológico de acordo com as normas da vigilância sanitária, composta por 02 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm,ambas com bojos em ABS cantos arredondados e prateleira sob a base, confeccionado em MDF de 15mm, revestimento interno em laminado melânico,revestimento externo em laminado melaminico, puxadores em alumínio com ponteiras cromadas e pintura epóxi; gavetas plásticas em ABS,poliestireno4 mm moldadas sem cantos vivos, corrediças em metal com pintura epóxi rodízios com stop e deslize suave, tampo confeccionado em MDF e revestimento em laminado melaminico, portas e frente das gavetas, confeccionados em “MDF” de 18mm de espessura , horizontal com linhas arredondadas revestida interna e externamente, rodízios em nylon rígido de alta resistência, módulos com fundos individuais. medidas externas aproximadas: Largura 50 cm X Altura Tampo 80 cm X 51 cm. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 65 | Mesa Auxiliar | Mesa auxiliar construída em tubos inox de 7/8” x 1,0mm. Tampo e prateleira construído em chapa inox de 0,80mm. Pés com rodízios plásticos de 2”. Dimensões: aproximadamente 0,40m x 0,60m x 0,80m de altura | UN | 2 |  |  |  |
| 66 | Mocho á gás | Mocho á gás possuindo sistema de elevação do assento impulsionado a gás,sendo acionado por alavanca lateral e com movimentação suave.Especificações Técnicas: encosto anatômico tipo concha, assento com elevação central e rebatimento das bordas inferiores, estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC sem costuras e lavável, base resistente com no mínimo 5 rodízios de Poliuretano, peso líquido aproximado de 5,6KG.Côr: Azul celeste revestido. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 67 | Motor Endodôntico | Motor endodôntico para sistemas de instrumentação rotatória, compacto, leve e de fácil uso, possui 9 programações ajustáveis, acompanha 1 contra-ângulo redutor 16:1 que funciona sem pedal compatível com todos os sistemas rotatórios. Peça de mão com botão liga/desliga pesando aproximadamente 92g. Motor de funcionamento elétrico e com bateria, (Acompanha carregador). Não precisa estar conectado a tomada para funcionar. A bateria possui tempo de recarga de aproximadamente de 5 horas e tempo de uso de aproximadamente duas horas, tela de Cristal líquido, autoreverse mode, escala de velocidade 120 RPM a 800 RPM , escala de controle de torque 0,6 a 5,2 N.cm, acompanha peça de lubrificação C.A e manual . Voltagem de 110 Volts. Garantia de 2 anos, produto com Registro ANVISA. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 68 | Negatoscópio | Negatoscópio de parede construído em chapa de aço esmaltado, com frente de acrílico, 127/220 volts, 01 corpo. Dimensões: 0,37mm comp.x 0,44 m de altura. | UN | 1 |  |  |  |
| 69 | Otoscópio | Otoscópio compacto com iluminação de fibra Ótica e com tecnologia Xenon, corpo de alta resistência a impactos, deve permitir a conexão com insuflador para teste pneumático do tímpano, janela de visão com giro para oslados. Deve possuir cabo conversor com engate de sistema tipo rosca, com bateria recarregável e com regulagem de intensidade de luz. ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES: Jogo de espéculos reusáveis (mínimo de quatro); Um (01) recarregador; Duas (02) lâmpadas sobressalentes; Estojo para acondicionamento. | UN | 7 |  |  |  |
| 70 | Pinça clínica p/ algodão | Pinça clínica p/ algodão aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm.Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |  |  |  |
| 71 | Pinça Hemostática-Mosquito reta 12 cm. | Pinça Hemostática-Mosquito reta 12 cm. aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 72 | Porta agulha mathieu 14 cm | Porta agulha mathieu 14 cm de comprimento, em aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |  |  |  |
| 73 | Porta algodão inox limpo | Porta algodão inox limpo medindo 8x10 cm, com mola em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 10 |  |  |  |
| 74 | Porta matriz tipo Ivory Nº 8 Especial | Porta matriz tipo Ivory Nº 8 Especial, medindo 6 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 20 |  |  |  |
| 75 | Porta matriz toflemire | Porta matriz tofflemire medindo 6 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 20 |  |  |  |
| 76 | Seringa carpulle c/ refluxo | Seringa carpulle c/ refluxo aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 12 cm. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |  |  |  |
| 77 | Sindesmótomo | Sindesmótomo aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação medindo aproximadamente 18 cm Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 20 |  |  |  |
| 78 | Sonda exploradora nº 5 | Sonda exploradora nº 5 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |  |  |  |
| 79 | Termômetro digital | Termômetro digital de máxima e mínima, com temperatura interna e externa com comandos programados que fornecem informações em tempo real das temperaturas, em plástico resistente, com as seguintes características: - dois displays em cristal liquido com visualização de 3 dígitos; - cabo externo de 2 metros com sensor em inox;- resistente a mudanças de temperatura - escala celsius interna de -10 a +50 graus; | UN | 7 |  |  |  |
| 80 | Tesoura cirúrgica ponta curva 11,5cm. | Tesoura cirúrgica ponta curva 11,5 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |  |  |  |
| 81 | Tesoura cirúrgica ponta reta 11,5 cm | Tesoura cirúrgica ponta reta 11,5 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid | 30 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: Deverá constar, obrigatoriamente, a marca/modelo do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item.

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 30 dias corridos)

III - Prazo de garantia do(s) produto(s), do(s) que possuir(em), contra defeito de fabricação.

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão (Presencial) nº 059/2013, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: MUNICÍPIO DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI, brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão (Presencial) nº 059/2013 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de móveis hospitalares, equipamentos, materiais, instrumentais de enfermagem e odontológicos, com entrega total, para atender a Divisão Municipal de Saúde, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão (Presencial) nº 059/2013:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) será realizado de forma total, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es).

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega dos produtos deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO

No ato da entrega dos itens 02 e 25 os mesmos deverão ser entregues acompanhados dos respectivos catálogos técnicos, contendo as características dos produtos, seus acessórios e complementos.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte, referente ao exercício de 2013: Manutenção do Programa Saúde da Família – Func. Prog: 1030100222039-339030 (2328); 1030100222039-449052 (2368); Manutenção dos Serviços de Saúde - Func. Prog.: 1030200222040-339030 (2408); 1030200222040-339030 (2420); 1030200222040-449052 (2507) e 1030200222040-449052 (2509).

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências ou irregularidades quanto aos produtos, não será iniciada a contagem do prazo para pagamento.

PARÁGRAFO QUATRO

A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

PARÁGRAFO QUINTO

Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a CONTRATADA para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituída.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período de até 90 (noventa) dias, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento parcelada da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução parcelada ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução parcelada ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão (Presencial) nº 059/2013, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de (---).

_____________________________________

MUNICÍPIO DE ROSANA

Sandra Aparecida de Souza Kasai

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: