ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2009 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REPAROS NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEIEF. ANTONIO FÉLIX GONÇALVES.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2009. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

#### ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

.........................................................(EMPRESA, descrição e qualificação), por intermédio de seu representante legal, Sr(a)..........................................(qualificação completa), declara para os devidos fins, a inexistência de fato impeditivo à sua participação em licitações públicas, que não foi declarada inidônea e não se encontra impedida ou suspensa de contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal em qualquer Unidade da Federação.

Local e data

__________________________

representante de empresa

ANEXO III

- (PROJETO ARQUITETÔNICO – DES. N° 1/4)

ANEXO III

- (PROJETO ARQUITETÔNICO – DES. N° 2/4)

ANEXO III

- (PROJETO ARQUITETÔNICO – DES. N° 3/4)

ANEXO III

- (PROJETO ARQUITETÔNICO – DES. N° 4/4)

ANEXO III

- (PROJETO ILUMINAÇÃO – DES. N° 01/01)

ANEXO IV

Memorial Descritivo

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REPAROS NO PISO DA QUADRA DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO FÉLIX GONÇALVES.

LOCAL: Distrito de Primavera – Município de Rosana - SP

ÁREA: 843,75 m²

PRELIMINARES:

O presente memorial descritivo genérico tem pôr finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas para a execução dos serviços e obras objeto deste Memorial, com suas respectivas áreas.

A Metodologia aplicada quanto à especificação técnica das etapas, atividades e serviços a serem realizados deverão seguir como parâmetros os adotados pela Diretoria de Obras e Serviços do FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

Todos os serviços, materiais e suas aplicações devem obedecer rigorosamente as boas técnicas usualmente adotadas no campo de engenharia, em estrita consonância com as normas técnicas em vigor.

Os elementos técnicos fornecidos para execução do pretendido são: Memorial Descritivo, Projeto de Arquitetura e Projeto Elétrico.

A CONTRATADA deverá estar aparelhada com máquinas e ferramentas necessárias as obras, como andaime, formas, etc. Bem como manterá pessoal habilitado em número suficiente á perfeita execução dos serviços nos prazos previstos.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

Os materiais e serviços que porventura forem impugnados pela fiscalização deverão ser refeitos conforme especificação técnica e seu custo correrá por conta exclusivo da CONTRATADA.

Não será tolerado manter no canteiro de serviços qualquer material e pessoas estranhas às obras.

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho resultante, tanto do interior da mesma como no canteiro de obras.

A mão de obra deverá ser competente e capaz de propiciar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado.

O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalização não eximem a CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços pôr ele executados.

A CONTRATADA deverá ter situação regularizada perante o CREA, com profissional habilitado para exercer suas funções de responsabilidades técnicas, com a respectiva emissão da A.R.T antes de iniciar a obra, inclusive com placa do referido responsável, deverá ser fornecido ao Departamento de Obras, cópias autenticadas das A.R.T.s dos profissionais responsáveis.

Todos os elementos não constantes deste documento, que dependam de especificações de terceiros, serão apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos detalhados (quando necessário) à CONTRATANTE, para aprovação prévia. Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados e normas da ABNT.

Proteção de Materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período de construção. A CONTRATADA será responsável por esta proteção e pela conservação dos materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou serviço eventualmente danificado, sem prejuízo algum para a proprietária ou contratante.

Proteção da Obra: A CONTRATADA tomará as precauções necessárias para a segurança do pessoal da obra, observando as recomendações de segurança do trabalho aplicável por Leis Federal, Estadual e Municipal e códigos sobre construções, com finalidade de evitar acidentes dentro do recinto da obra ou nas áreas adjacentes em que executar serviços relacionados com a obra.

Sem necessidade de licença especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as providências que julgar convenientes em casos de emergências relacionados com a segurança do pessoal e da obra.

Modificações nos Projetos: Eventuais modificações nos projetos e especificações somente serão admitidas quando aprovadas pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituído para tanto (ordem e obra), inclusive contrato, devendo a CONTRATADA informar neste documento, as eventuais mudanças do orçamento ou prazo de execução, decorrentes dessas modificações.

Caberá à CONTRATADA, fornecer os E.P.I.s e E.P.C.s necessários para proteção dos empregados.

Qualidade: Todos os materiais deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização quanto à qualidade.

Entrega da obra: Concluído os serviços contratados, a fiscalização solicitará da CONTRATADA o encaminhamento de correspondência à Secretaria Municipal de Obras desta Prefeitura, comunicando o término dos serviços e solicitando o recebimento da obra. Após o recebimento do comunicado a contratante, através do departamento competente e juntamente com a fiscalização e a contratada, fará visita e vistoria da obra. Da vistoria será lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as observações feitas e eventuais correções a serem realizadas com prazo para sua execução.

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

- Canteiro de Obras: A locação do canteiro de obras será feita de modo a facilitar o acesso com a obra propriamente dita e não interferir com as atividades do local.

Locação da Obra: A locação da obra deverá ser efetuada obedecendo às cotas e alinhamentos estabelecidos no projeto utilizando instrumentos topográficos. Qualquer mudança, somente poderá ser efetivada com a concordância da fiscalização.

Administração da Obra: Os trabalhos sob este contrato serão planejados e executados de maneira continua, que possibilite a conclusão da obra dentro do menor prazo possível e não ultrapasse o prazo máximo estabelecido. A contratante manterá a mais rigorosa disciplina entre o seu pessoal.

Placa da Obra: Deverá ser colocada placa indicativa da obra, de acordo com o modelo a ser fornecido pela seção de obras públicas municipais além da placa especificada pelo CREA, com seu referido responsável técnico.

- Sondagem, Projeto Estrutural e Memorial de Cálculo: A Contratada deverá fornecer a sondagem do solo na área onde serão executados todos os elementos referentes à quadra Poliesportiva, assim como projetos estruturais de fundação, superestrutura e cobertura da mesma, ficando assim sob total responsabilidade da CONTRATADA toda a estruturação da edificação em questão.

A CONTRATADA deverá fornecer o memorial de cálculo e projeto estrutural com as respectivas A.R.T.s necessárias e devidamente recolhidas para infraestrutura, superestrutura metálica e cobertura metálica.

02 – QUADRA POLIESPORTIVA:

A CONTRATADA deverá fornecer sondagem do solo onde será construída a Quadra Poliesportiva, ficando assim sob total responsabilidade da CONTRATADA, toda a estruturação da edificação em questão. A CONTRATADA deverá fornecer o projeto estrutural com as respectivas A.R.T.s necessárias e devidamente recolhidas para infra – estrutura, superestrutura e cobertura.

A fundação dos pilares da Estrutura Metálica da Cobertura na Quadra Poliesportiva a ser construída, deverá ser executada através de brocas e / ou estacas de Ø 25cm no mínimo e blocos de concreto armado. A profundidade das brocas executadas em concreto armado com aço de (1/4” e 1/2”), deverá ser tal que o solo apresente a resistência necessária para a transmissão dos esforços oriundos das cargas da estrutura, não sendo admitida (brocas) com profundidade inferior a 6,00 m. As brocas deverão ser armadas.

Os blocos de fundação deverão ser armados com aço de ½” a cada 15 cm de espaçamento um do outro e deverão ser totalmente impermeabilizados a fim de evitar futuras infiltrações.

As formas dos blocos, assim como das demais peças estruturais, serão de madeiras beneficiadas ou compensados e deverão garantir a resistência não só do concreto nela lançado, mas também das sobrecargas oriundas dos trabalhos da concretagem, de modo que não se desloquem ou se rompam, provocando vazamentos durante a vibração do concreto.

O dimensionamento estrutural previsto foi feito sem análise (projeto básico) ou sondagem do solo, ficando assim, sob total responsabilidade da CONTRATADA, toda a estruturação da edificação em questão.

Concreto Usinado Fck 20 MPa:

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

Será permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela Fiscalização.

A descarga do caminhão betoneira deverá se dar diretamente sobre o meio de transporte.

O transporte de concreto até o local do lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material.

O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a confecção da mistura, observando-se ainda:

* não será admitido o uso de concreto remisturado;

* a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária;

* a altura máxima de lançamento será de 2 m (dois metros).

O concreto deverá ser convenientemente vibrado imediatamente após o lançamento.

Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros 7 (sete) dias, tais como:

* vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão;

* manter as superfícies úmidas por meio de sacaria, areia molhada ou lâmina de água.

Na execução da estrutura deverão ser tomadas providências para permitir o fácil escoamento das águas a fim de evitar sobrecarga e infiltrações.

Não será permitido que as canalizações hidráulicas sejam embutidas no concreto estrutural, mesmo que as reduções de secção sejam consideradas nos dimensionamentos. O concreto a ser utilizado será usinado Fck de 20 (vinte) MPa no mínimo.

O acesso às partes concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem.

O transporte deverá empregar métodos e equipamentos que evitem a segregação e as perdas dos materiais componentes e os carrinhos de mão terão preferencialmente rodas pneumáticas.

O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.

O adensamento será feito por vibradores de imersão de pulsação superior a 3600 rotações por minuto.

A cura será feita com água potável abundante sobre as peças, mantendo-as sempre úmidas pelo prazo mínimo de 10 dias a partir do início da pega do concreto.

O cimento a ser empregado será de uma só marca e os agregados de uma única procedência, para evitar quaisquer variações de coloração ou textura.

As interrupções de concretagem deverão obedecer a um plano preestabelecido, a fim de que as emendas delas decorrentes não prejudiquem o aspecto arquitetônico.

As eventuais falhas na superfície do concreto serão reparadas com argamassa de cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloração e textura; será permitida, para isso, a adição de cimento branco a argamassa.

O consumo mínimo de cimento será de 470 kg por m3, granulometria do agregado graúdo deverá ser compatível com as dimensões das peças a serem concretadas.

A quadra poliesportiva a ser construída, será em estrutura metálica, com tesouras, pilares e vigas e todos os elementos estruturais para superestrutura e cobertura serão em estrutura metálica e as telhas serão de aço galvanizado com espessura de 0,65 mm inclusive nas laterais da quadra conforme indicado em Projeto Básico.

A CONTRATADA deverá fornecer o projeto estrutural de Fundação, Superestrutura e cobertura com as respectivas A.R.T.s necessárias e devidamente recolhidas para a cobertura da quadra Poliesportiva.

Obs: Toda a Estrutura Metálica para Superestrutura, Cobertura e estruturas de fundações, ficará sob total responsabilidade da CONTRATADA com o fornecimento do projeto das estruturas e respectivas A.R.T.s devidamente recolhidas.

Antes de efetuar a pintura no piso da quadra, a CONTRATADA deverá executar todos os reparos necessários no piso existente, inclusive remoção de concreto sem aproveitamento e substituição do mesmo, mantendo-se o mesmo padrão do piso existente.

Deverá ser executada pela CONTRATADA, a pintura de faixas demarcatórias na Quadra Poliesportiva com as medidas e cores oficiais, como também a pintura do piso com tinta apropriada para o serviço.

A CONTRATADA deverá executar o fechamento (Item 5.2) conforme especificações do FDE.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura.

Toda pintura será executada em tantas demãos quantas forem necessárias para um bom acabamento.

A CONTRATADA deverá fornecer ARTs, material e executar serviços de instalações elétricas e Iluminação na Quadra Poliesportiva, fornecendo material e mão de obra para a respectiva Iluminação com projetores em lâmpada de vapor metálico. Todas as etapas da referida iluminação deverão ter o acompanhamento e a aprovação da fiscalização.  A Quadra Poliesportiva deverá ser entregue com todos os projetores em perfeito funcionamento com as respectivas Instalações Elétricas e Iluminação em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

03 – LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Após a conclusão dos serviços, deverá ser efetuada a limpeza de todos os entulhos existentes, limpeza de todas as superfícies e lavados todos os pisos, vidros etc.

- OBSERVAÇÕES:

- Todos os serviços deverão receber a aprovação da fiscalização. Se for constatado algum problema, este deverá ser refeito com material e mão de obra da CONTRATADA, de acordo com as correções apresentadas pela fiscalização. Deverão ser seguidas as especificações da FDE, para todos os itens constantes na Planilha, assim como as especificações técnicas constantes no Memorial.

- Deverá ser apresentado pela CONTRATADA em todas as etapas estruturais, piso em concreto armado ou onde a fiscalização julgar necessário, corpos de prova num total de pelo menos 03 (três) por etapa e fornecer os Laudos de Resistência dos mesmos à CONTRATANTE, antes de suas respectivas Medições.

ANEXO V

PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS

| OBJETO: | CONST. DE COBERTURA E REPARO NO PISO DA QUADRA DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO FÉLIX GONÇALVES |
| --- | --- |
| LOCAL: | DISTRITO DE PRIMAVERA - MUNICIPIO DE ROSANA - SP |
| ÁREA: | 843,75 m² |

Fornecimento de materiais e serviços para execução dos itens abaixo relacionados

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | PLACA INSTITUCIONAL DE 3,00X2,00 M EM CHAPA | UND. | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2 | SONDAGEM, PROJETOS ESTRUTURAL FUNDAÇÕES, TODA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO / SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA. | M² | 843,75 | 12,61 | 10.639,69 |
| 1.3 | FECHAMENTO DE TAPUMES - OBRA | M² | 162,14 | 26,68 | 4.325,90 |
| 1.4 | MARCAÇÃO DA OBRA | M² | 843,75 | 3,75 | 3.164,06 |
| 1.5 | DEMOLIÇÃO DE PISO E/OU CONCRETO ARMADO | M³ | 8,52 | 115,07 | 980,40 |
| 1.6 | CANTEIRO DE OBRAS - LARGURA 2,20 M | M² | 9,68 | 150,00 | 1.452,00 |
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 21.562,04 |
| 2. | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| 2.1 | FUNDAÇÃO: CONCRETO FCK 20 MPA |  |  |  |  |
| 2.1.1 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂM.DE 25 CM - ARMADURA DE 2,50 M - PROFUNDIDADE DE 6 M | M | 672,00 | 29,05 | 19.521,60 |
| 2.1.2 | ARMADURA AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 M PA - DIÂM. 1/2" E 1/4" | KG | 1.416,80 | 7,85 | 11.121,88 |
| 2.2 | BLOCOS DE CONCRETO ARMADO - 1,10M X 1,10M X 0,60M |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 114,00 | 20,53 | 2.340,42 |
| 2.2.2 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M² | 162,93 | 3,57 | 581,66 |
| 2.2.3 | REATERRO MANUAL COMPACTADO | M³ | 87,96 | 28,64 | 2.519,17 |
| 2.2.4 | LASTRO DE BRITA 1 - ESPESSURA DE 5 CM | M² | 37,26 | 4,88 | 181,83 |
| 2.2.5 | FORMA DE TÁBUAS MACIÇA | M² | 94,86 | 28,75 | 2.727,23 |
| 2.2.6 | ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 12,50 MM | KG | 1.776,54 | 7,85 | 13.945,84 |
| 2.2.7 | CHUMBADORES PARA PILARES 7/8" COMP=0,92M | KG | 340,00 | 7,85 | 2.669,00 |
| 2.2.8 | CONCRETO ESTRUTURAL PARA BLOCOS FCK 20 MPA | M³ | 26,00 | 383,75 | 9.977,50 |
| 2.2.9 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE TINTA ASFALTICAS | M² | 94,86 | 15,78 | 1.496,89 |
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 67.083,02 |
| 3. | COBERTURA |  |  |  |  |
| 3.1 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |
| 3.1.1 | FORN. ESTRUT. METÁLICA AÇO ASTM A709/A588 - RESIST.CORROSÃO,INCLUSO PILARES , VIGAS( TODOS ELEMENTOS DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA)BEM COMO. CHAPAS DE APOIO SUPERIOR E INFERIOR DOS PILARES, CHUMBADORES, RUFOS, PEÇAS PARA CONTRAVENTAMENTOS E TERÇAMENTO INCLUINDO TODOS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUSIVE A MONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA.ACOMPANHADO DE ART DO RESP. PELA ESTRUTURA METALICA. | KG | 15.654,81 | 12,16 | 190.362,49 |
| 3.2 | PEÇAS PARA COBERTURA |  |  |  |  |
| 3.2.1 | CUMEEIRA AÇO NAT.PERFIL OND./ TRAP. E = 0,65 MM H ATÉ 100 MM | M | 35,00 | 61,6 | 2.156,00 |
| 3.2.2 | TELHA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 0,65 MM TRAPEZOIDAL, COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO H=100 MM., | M² | 843,75 | 71,51 | 60.336,56 |
| 3.2.3 | TELHA AÇO GALVANIZADO ESP 0,65 MM TRAP./ FECHAMENTO LATERAL, COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO H=100MM., | M² | 566,50 | 71,51 | 40.510,42 |
| 3.3 | PINTURAS |  |  |  |  |
| 3.3.1 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M² | 959,40 | 7,03 | 6.744,58 |
| 3.3.2 | ESMALTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | M² | 959,40 | 8,24 | 7.905,46 |
| 3.3.3 | PINTURA QUADRA PISO | M² | 700,00 | 10,81 | 7.567,00 |
| 3.3.4 | PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA LINHAS DEMARCATÓRIA | UNID. | 4,00 | 434,41 | 1.737,64 |
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 317.320,15 |
| 4. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| 4.1 | ILUMINAÇÃO ARQUIBANCADA |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO QUENTE (NBR 5624) 20MM (3/4") - INCL. CONEXÕES | M | 10,00 | 23,21 | 232,10 |
| 4.1.2 | CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO | UNID. | 5,00 | 181,90 | 909,50 |
| 4.1.3 | IL - 44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UNID. | 5,00 | 112,53 | 562,65 |
| 4.1.4 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 1X15A | UNID. | 1,00 | 10,17 | 10,17 |
| 4.1.5 | CABO DE 4MM² - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 70,00 | 4,68 | 327,60 |
| TOTAL DO ITEM 4.1 |  |  |  |  | 2.042,02 |
| 4.2 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA |  |  |  |  |
| 4.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCALVEL DE 32MM - INCL. CONEXOES | M | 3,00 | 18,48 | 55,44 |
| 4.2.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO QUENTE (NBR 5624) 25MM (1") - INCL. CONEXÕES | M | 9,00 | 27,40 | 246,60 |
| 4.2.3 | CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO | UNID. | 12,00 | 181,90 | 2.182,80 |
| 4.2.4 | IL-58 ILUMINAÇÃO PARA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM LAMPADA VAPOR METÁLICO (1X250W) | UNID. | 12,00 | 400,04 | 4.800,48 |
| 4.2.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X20A | UNID. | 1,00 | 38,11 | 38,11 |
| 4.2.6 | CABO DE 2,5 MM² - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 100,00 | 3,41 | 341,00 |
| 4.2.7 | CABO DE 6 MM² - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 200,00 | 6,90 | 1.380,00 |
| TOTAL DO ITEM 4.2 |  |  |  |  | 9.044,43 |
| 4.3 | ATERRAMENTO |  |  |  |  |
| 4.3.1 | CABO DE COBRE NÚ DE 50MM² - SOB A TERRA | M | 190,00 | 30,42 | 5.779,80 |
| 4.3.2 | TERRA COMPLETO - 3 HASTE | UNID. | 10,00 | 535,09 | 5.350,90 |
| 4.3.3 | CONEXÃO EXOTERMICA CABO/CABO | UNID. | 1,00 | 26,42 | 26,42 |
| 4.3.4 | CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METÁLICA | UNID. | 11,00 | 30,97 | 340,67 |
| 4.3.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40M | UNID. | 10,00 | 105,14 | 1.051,40 |
| TOTAL DO ITEM 4.3 |  |  |  |  | 12.549,19 |
| TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 23.635,64 |
| 5. | QUADRA DE ESPORTES |  |  |  |  |
| 5.1 | RECUPERAÇÃO DE PISO QUADRA - CONCRETO ARMADO | M³ | 17,50 | 331,95 | 5.809,13 |
| 5.2 | FQ-01 FECHAMENTO QUADRA ESPORTE - FUNDO - BROCA | M | 40,00 | 425,1 | 17.004,00 |
| 5.3 | TABELA DE BASQUETE PARTE SUPERIOR COMPLETA COM ARO E CESTO COMPLETA INSTALADA. | UNID. | 2,00 | 480,00 | 960,00 |
| TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 23.773,13 |
| 6. | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  |  |  |
| 6.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 843,75 | 5,25 | 4.429,69 |
| TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 4.429,69 |
| TOTAL GERAL – R$ |  |  |  |  | 457.803,66 |

ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Processo: Tomada de Preços nº 001/2009.

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de construção de cobertura e reparos no piso da quadra poliesportiva na EMEIEF. Antonio Félix Gonçalves, em Primavera - SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha de quantidades e preços e cronograma físico-financeiro.

|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74,044% do item 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25,955% do item 1 e 100% do item 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30% do item 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30% do item 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30% do item 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10% do item 3 e 100% dos itens 4, 5 e 6 |  |  |  |  |  |  |
| Percentual (acumulado) | % | % | % | % | % | % |
| Em Reais (acumulado) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |

ANEXO VII

ATESTADO DE VISITA

Atestamos que o(a) Sr.(a) _________________________________________, RG. nº _________________, da empresa __________________________________________________________, visitou o local onde serão executadas as obras referente ao Edital de Licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009, sendo prestadas todas as informações e condições para o cumprimento da obrigação objeto da Licitação.

Rosana, (---) de (--------) de (------).

____________________________

(---------------------------------)

Engenheiro(a)

Departamento de Obras

Declaro que foram fornecidas pela Prefeitura Municipal de Rosana, todos os documentos e informações por mim solicitadas para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

Rosana, (---) de (--------) de (------).

______________________________________________

Empresa: ______________________________________

Nome: ________________________________________

Cargo: ________________________________________

#### ANEXO VIII

(Modelo da proposta)

PROPOSTA – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: ________________________________ Insc. Est.: ___________________

Endereço: __________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ____________________

Telefone: _________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta apresentar proposta comercial referente à Tomada de Preços nº 001/2009, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das obras de construção de cobertura e reparos no piso da quadra poliesportiva na EMEIEF. Antonio Félix Gonçalves, em Primavera - SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha de quantidades e preços e cronograma físico-financeiro.

I - O valor global pela execução total das obras é de R$ (---) (por extenso), em anexo, segue a planilha de quantidades e preços e o cronograma físico-financeiro.

II - O prazo de execução é de até 180 (cento e oitenta) dias.

III - Condições de pagamento: A Prefeitura Municipal de Rosana efetuará o pagamento em até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura, tendo por base a medição efetuada, a qual deverá ser realizada no dia 25 de cada mês, em conformidade com o cronograma físico-financeiro estabelecido.

IV - Os preços não sofrerão reajustes durante o período de execução dos serviços.

V - A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias da abertura das propostas.

VI - Declaro que os serviços executados terão garantia de 60 (sessenta) meses contados da data de recebimento definitivo da obra, ficando a empresa supra citada obrigada a reparar as próprias expensas as irregularidades apontadas pelo Setor de Obras da Municipalidade.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)